《机械制造基础》模拟题1

一、判断题（每题2分，共30分）

1. 通常材料的力学性能是选材的主要指标。                                （ √ ）

2. 在断裂之前，金属材料的塑性变形愈大，表示它的塑性愈好。              （√）

3. 正火的冷却速度比退火稍慢一些。                                      （ ╳ ）

4. 合金钢在工业上应用于制造承受压力、要求耐磨和减振的零件。             （ × ）

5. 根据药皮所含氧化物的性质，焊条分为酸性焊条和碱性焊条两类。           （  √ ）

6. 从制造角度讲，基孔制的特点就是先加工孔，基轴制的特点就是先加工轴。   （  × ）

7. 公差值可以是正的或是负的。                                          （ ×  ）

8. 图样上所标注的表面粗糙度符号、代号是该表面完工后的要求。             （  √ ）

9. 切削层是指由切削部分的一个单一动作（或指切削部分切过工件的一个单程，或指只产生一圈过渡表面的动作)所切除的工件材料层。(√ )

10.刀具前角是前刀面与基面的夹角，在正交平面中测量。(√ )

11. 就四种切屑基本形态相比较，形成带状切屑时切削过程最平稳。（ √）

12. 按照自动化程度不同机床可分为手动、机动、半自动和自动机床。            （  √ ）

13. 专为某一种工件的某道工序的加工而设计制造的夹具，称为组合夹具。        ( ×  )

14. 固定支承在装配后，需要将其工作表面一次磨平。                          （ √  ）

15. 在机械加工中，加工精度的高低是以加工误差的大小来评价的。             （ √ ）

二、单选题（每小题3分，共45分）

1.下列不是金属力学性能的是（ D  ）。

A. 强度      B. 硬度      C. 韧性     D. 压力加工性能

2.一般情况下多以（  C  ）作为判断金属材料强度高低的判据。

A．疲劳强度    B．抗弯强度    C．抗拉强度    D．屈服强度

3.完全退火又称重结晶退火，它主要用于（   C   ）。

A．共析钢    B．过共析钢    C．亚共析钢    D．高合金钢

4.含碳量小于(  B  )的铁碳合金称为碳素钢。

A. 1.4%        B. 2.11%          C. 0.6%          D. 0.25%

5.铸造常用的手工造型方法有整模造型、分模造型和（ A ）。

A. 挖沙造型和活块造型      B. 挖沙造型和机器造型

C. 活块造型和机器造型      D. 起模造型和机器造型

6.基本尺寸是（ B ）。

A. 测量时得到的         B. 设计时给定的

C. 计算得到的           D. 实际尺寸

7.表面粗糙度是（  B   ）误差。

A.宏观几何形状           B.微观几何形状

C.宏观相互位置           D.微观相互位置

8.W6Mo5Cr4V2是下面哪一类刀具材料（ B）？

A. 碳素工具钢 B.高速工具钢 C. 合金工具钢 D. 硬质合金

9.哪一个阶段刀具磨损的速率最慢（ B ）？

A.初期磨损  B.正常磨损   C.急剧磨损   D.因刀而定

10.机床型号的首位字母“S”表示该机床是(  D   )。

A．钻床 B．齿轮加工机床 C．铣床   D．螺纹加工机床

11.在金属切削机床上使用的夹具统称为（ B ）。

A.工艺装备    B.机床夹具  C.加工定位装置  D.机床附件

12.用双顶尖装夹工件车削外圆，限制了（  B   ）个自由度。

A．6个            B．5个            C．4个            D．3个

13.造成定位误差的原因是（   A   ）。

A.基准不重合误差与基准位移误差    B.设计基准与工艺基准不重合

C.定位基准与设计基准不重合          D. 测量基准与加工基准不重合

14.机械加工精度不包括(  D  )。

A．尺寸精度       B．形状精度         C．位置精度         D．表面粗糙度

15.把原材料转变为成品的全过程称为（   A  ）。

A. 生产过程     B. 工艺过程     C. 工艺规程    D.机械加工工艺规程

三、分析计算题（每小题5分，共25分。)

1. 已知φ45JS6(±0.008)h5(−0.0110)，求下列各项数值（单位: mm）。

（1）孔的尺寸公差是（  B   ）。

A. +0.008      B. +0.016        C. -0.008   D. -0.016

（2）轴的尺寸公差是（  A   ）。

A. +0.011        B. 0      C. -0.011      D. +0.016

（3）过渡配合的最大间隙Xmax是（  D  ）。

A. +0.016     B. +0.017     C. +0.018        D. +0.019

（4）过渡配合的最大过盈Ymax是（  C  ）。

A. -0.006    B. -0.007       C. -0.008      D. -0.009

（5）过渡配合的公差Tf是（  B   ）。

A. 0.026    B. 0.027       C. 0.028        D. 0.029

《机械制造基础》模拟题2

一、判断题（每题2分，共30分）

1.抗拉强度是表示金属材料抵抗最大均匀塑性变形或断裂的能力。             （ √ ）

2.在断裂之前，金属材料的塑性变形愈小，表示它的塑性愈好。     （×）

3.热处理按目的与作用不同，分为退火、正火、淬火和回火等。              （ √ ）

4.碳钢的含碳量一般不超过1.3%。                                        （ √ ）

5.根据药皮所含化学成分的性质，焊条分为酸性焊条和碱性焊条两类。          （  × ）

6.过渡配合的孔、轴公差带一定互相交叠。                                 （ √  ）

7.为了实现互换性，零件的公差规定得越小越好。                          （ ×  ）

8.表面粗糙度值的大小不影响零件的耐磨性。                               （ ×  ）

9.切削用量主要是指切削速度和进给量。                                  （ × ）

10.刀具后角是主后刀面与基面的夹角，在正交平面中测量。(× )

11.就四种切屑基本形态相比较，形成崩碎切屑时的切削力最大。（ ×）

12.在车削加工中，车刀的纵向或横向移动，属于进给运动。                    （  √ ）

13.把工件压紧在夹具或机床上的机构称为夹紧装置。           （√）

14.固定支承在使用过程中不能调整，高度尺寸是固定不动的。                  （ √  ）

15.要减少工件的复映误差，可增加工艺系统的刚度或增加径向切削力的系数。   （ ×）

二、单选题（每小题3分，共45分）

1.金属材料在外力作用下，对变形和破裂的抵抗能力称为(  A  ) 。

A．强度      B．塑性    C．韧性    D．硬度

2.金属的韧性通常随加载速度提高、温度降低、应力集中程度加剧而（ B  ）。

A. 变好   B. 变差   C. 无影响   D. 难以判断

3.如过共析钢有网状渗碳体存在，则必须在球化退火前先进行（  A   ），将其消除，这样才能保证球化退火正常进行。

A．正火    B．调质    C．均匀化退火    D．去应力退火

4.优质碳素结构钢的牌号由(  B  )数字组成。

A. 一位        B. 两位         C. 三位       D. 四位

5.由于（ C ）在结晶过程中收缩率较小，不容易产生缩孔、缩松以及开裂等缺陷，所以应用较广泛。

A. 可锻铸铁     B. 球墨铸铁       C. 灰铸铁    D.蠕墨铸铁

6.最大极限尺寸（D ）基本尺寸。

A .大于            B.小于       C.等于            D. 大于、小于或等于

7.同轴度公差属于（  C ）。

A.形状公差     B.定向公差      C.定位公差   D.不确定

8.YT30属于下面哪类硬质合金（B ）？

A. 钨钴类  B.钨钛钴类 C.通用类 D. 钨钛钽类

9.对工件已加工表面质量影响最大的是（C ）。

A. 第1变形区    B. 第2变形区    C. 第3变形区     D. 刀-屑接触区

10.在机床型号规定中，首位字母为“Y”表示该机床是 (  B  )。

A．水压机   B．齿轮加工机床   C．压力机    D．液压机

11.凡是夹具，其中一定有（ D  ）。

A.对刀装置    B. 分度装置     C. 平衡配重块      D.定位元件

12.决定某种定位方法属几点定位，主要根据（ B   ）。

A.有几个支承点与工件接触      B.工件被消除了几个自由度

C.工件需要消除几个自由度      D.夹具采用几个定位元件

13.确定夹紧力方向时，应该尽可能使夹紧力方向垂直于（ A ）基准面。

A . 主要定位        B. 辅助定位        C.止推定位

14.尺寸精度、形状精度和位置精度之间的联系是（  D  ）。

A. 形状公差<尺寸公差<位置公差       B.位置公差<形状公差<尺寸公差

C.尺寸公差<形状公差<位置公差        D.形状公差<位置公差<尺寸公差

15.一个（或一组）工人在一个工作地，对一个（或同时加工几个）工件所连续完成的那部分机械加工工艺过程称为（   B   ）。

A．工步           B．工序            C．工位                    D．安装

三、分析计算题（每小题5分，共25分。)

2. 已知φ14H7(0+0.018)r6(+0.023+0.034)，求下列各项数值（单位: mm）。

（1）孔的尺寸公差是（  A   ）。

A. +0.018     B. +0.009       C. -0.018   D. -0.009

（2）轴的尺寸公差是（  C   ）。

A. +0.034       B. +0.023     C. +0.011      D. -0.011

（3）过盈配合的最小过盈Ymin是（  D  ）。

A. -0.018    B. -0.034    C. -0.023       D. -0.005

（4）过盈配合的最大过盈Ymax是（  B  ）。

A.-0.018    B. -0.034       C. -0.023     D.-0.005

（5）过盈配合的公差Tf是（  C   ）。

A. +0.018   B. +0.034      C. +0.029       D. +0.023

《机械制造基础》模拟题3

一、判断题（每题2分，共30分）

1.强度越高，塑性变形抗力越大，硬度值也越高。                           （ √ ）

2.断面收缩率不受试样尺寸的影响。    （√）

3.对钢进行热处理的目的是为了获得细小、均匀的奥氏体组织。              （ ╳ ）

4.碳钢的含碳量一般不超过1.5%。                                        （ × ）

5.焊接属于永久性连接金属的工艺方法。                                 （ √  ）

6.实际尺寸较大的孔与实际尺寸较小的轴相装配，就形成间隙配合。           （ ×  ）

7.公差通常为正，在个别情况下也可以为负。                              （  × ）

8.表面粗糙度值的大小不影响零件配合性质的稳定性。                       （ × ）

9.切削用量是切削速度、进给量和背吃刀量三者的总称。                     （ √ ）

10.刀具主偏角是主切削平面与假定工作平面间的夹角，即主切削刃在基面的投影与进给方向的夹角。(√ )

11.积屑瘤的存在对切削过程总是有害的，所在地以要尽力消除它。（× ）

12.车床的主运动为主轴的回转运动。                                （√）

13.不完全定位消除的自由度少于六个，没有满足加工精度要求。（ ×  ）

14.固定支承在使用过程中可以调整，高度尺寸是可变的。           （×）

15.零件的机械加工精度包含尺寸精度、形状精度和位置精度。            （√）

二、单选题（每小题3分，共45分）

1.根据拉伸实验过程中拉伸实验力和伸长量关系，画出的力——伸长曲线（拉伸图）可以确定出金属的 （  B ）。

A. 强度和硬度   B. 强度和塑性   C. 强度和韧性    D. 塑性和韧性

2.金属材料抵抗（  C   ）载荷作用而不被破坏的能力称为冲击韧性。

A．剪切    B．交变    C．冲击    D．静拉伸

3.锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工件应采用(  D  )，以消除加工过程中产生的残余应力。

A．调质    B．正火    C．球化退火    D．去应力退火

4.下列不属于优质碳素结构钢的牌号为( D )。

A. 45      B. 15Mn       C. 08F        D. T7

5.铸造时冒口的主要作用是（ B ）。  （此知识点书上没有）

A. 增加局部冷却速度    B. 补偿热态金属，排气及集渣        C.提高流动性

6.实际尺寸是具体零件上（ A ）尺寸的测得值。

Ａ.某一位置的       Ｂ.整个表面的         Ｃ.部分表面的

7.平行度公差属于（ B ）。

A.形状公差     B.定向公差      C.定位公差   D.不确定

8.在下列因素中对刀具耐用度影响最大的因素是（ A ）。

A.切削速度   B.切削厚度  C.背吃刀量  D.进给量

9.在切削速度较高、切削厚度较小、刀具前角较大的条件下切削塑性金属时，常容易形成下面哪种切削（ A  ）？

A.带状切屑     B.节状切屑       C.单元切屑       D.崩碎切屑

10.在车床最适于加工的零件是（ Ｂ ）

A．平板类     B．轴类       C．轮齿成型       D．箱体类

11.各类专用夹具之所以得到广泛应用，就是因为夹具能降低生产成本，提高劳动生产率，

改善工人的劳动条件，更重要的是能够保证产品（ C ）。

A.装夹       B.定位      C.加工精度       D.找正过程

12.若工件外圆表面用长V型块定位，那么最多能被消除（  B  ）自由度。

A.三个      B.四个       C.五个      D.六个

13.斜楔夹紧机构具有的特点不包括（ Ｂ ）。

A. 自锁性   B. 保持作用力方向    C. 夹紧力大    D. 夹紧行程小

14.机械加工表面质量的定义中不包括（  C    ）。

A．表面层残余应力               B．表面层金相组织变化

C．表面形状                     D．表面层的冷作硬化

15.零件机械加工工艺过程组成的基本单元是 （   B  ） 。

A．工步           B．工序             C．安装             D．走刀

三、分析计算题（每小题5分，共25分。)

分析图示钻床的主运动传动系统。

（1）钻床的主运动传动系统传动链的两个端件是（  A    ）。

A. 电动机和主轴     B.皮带轮和主轴      C. 电动机和皮带轮   D.电动机和Ⅲ轴

（2）传动路线表达式正确的是（  D    ）。

A. 电动机（1440r/min）—Ⅰ—140170—Ⅱ—2755—Ⅲ—3448—Ⅳ—17683550—Ⅴ（主轴）

B. 电动机（1440r/min）—Ⅰ—140170—Ⅱ—2755—Ⅲ—3448—Ⅳ—1768—Ⅴ（主轴）

C. 电动机（1440r/min）—Ⅰ—140170—Ⅱ—21612755—Ⅲ—3448—Ⅳ—1768—Ⅴ（主轴）

D. 电动机（1440r/min）—Ⅰ—140170—Ⅱ—21612755—Ⅲ—3448—Ⅳ—17683550—Ⅴ（主轴）

（3）钻床的主运动传动系统传动链的转速级数是（   C   ）。

A. 3级      B.6级        C.9级         D. 18级

（4）传动链主轴的最高转速是（  B    ）。

A. 1110 r/min      B.1115r/min        C.1250 r/min         D. 1860 r/min

（5）传动链主轴的最低转速是（   A    ）。

A. 71 r/min      B.1115r/min        C.90 r/min         D. 110 r/min

《机械制造基础》模拟题4

一、判断题（每题2分，共30分）

1.硬度是指金属材料抵抗其他物体压入其表面的能力。                       （ ╳ ）

2.冲击韧性是指金属材料在静载荷作用下抵抗破坏的能力。                   （ ╳ ）

3.钢淬火后在300℃左右回火时，易产生不可逆回火脆性，为避免它，一般不在250~350℃范围内回火。 （√）

4.灰铸铁在工业上应用于制造承受压力、要求耐磨和减振的零件。             （√ ）

5.焊条的直径和长度是以焊芯的直径和长度来表示的。               （√）

6.平键与键槽和轮毂槽的配合采用基孔制配合。                            （×）

7.除轮廓度以外，各种形状公差带的位置都是浮动的。                      （√）

8.表面粗糙度对配合没有影响。                                          （×）

9.进给量指工件或刀具每转一转时，两者沿进给方向的绝对位移。            （ ×  ）

10.刀具寿命是指一把新刀从开始切削到第一次刃磨时之间的切削时间。（ ×  ）

11.材料的切削加工性是指对某种材料进行切削加工的难易程度。               （  √ ）

12.特种加工中工具的硬度可以低于被加工材料的硬度。                    （  √ ）

13.在一定条件下是允许采用过定位的。                                     （ √  ）

14.夹紧力应尽可能靠近加工表面。                                       （ √ ）

15.加工高精度表面时所用的定位基准称为精基准。       (× )

二、单选题（每小题3分，共45分）

1.常用的塑性判断依据是（ A  ）。

A. 伸长率和断面收缩率   B. 塑性和韧性

C. 断面收缩率和塑性     D. 伸长率和塑性

2.在小能量多次冲击条件下，其冲击抗力要取决于材料的（  B  ） 。

A．疲劳强度    B．强度和塑性    C．弹性与韧性    D．硬度与韧性

3.正火与退火相比（  A  ），节约能源，操作方便，并可获得较好的力学性能。

A．周期短    B．周期长    C．周期相同    D．周期长得多

4.灰铸铁中的碳主要是以(  A  )形式存在。

A. 片状石墨     B. 蠕虫状石墨     C. 团絮状石墨      D. 球状石墨

5.锻造前对金属进行加热，目的是(  A   ) 。

A.提高塑性   B.降低塑性  C.增加变形抗力  D.以上都不正确

6.配合是指基本尺寸相同的，相互结合的孔、轴的 (  C  ) 之间的关系 。

A．标准公差          B．基本偏差

C．尺寸公差带        D．形位公差带

7.位置度公差属于（ C ）。

A. 形状公差     B.定向公差      C.定位公差   D.跳动公差

8.能够反映前刀面倾斜程度的刀具标注角度为 ( C  )。

A.主偏角     B.副偏角     C.前角      D.刃倾角

9.在车削过程中，吸收切削热最多的通常是（A ）。

A.切屑         B.刀具         C.工件          D.介质

10.按照工作精度来划分，钻床属于（ C ）。

A.高精度机床      B.精密机床     C.普通机床      D.组合机床

11.当工件被夹具中的六个定位支承点消除了其六个自由度，则该定位属（  A  ）。

A.完全定位       B.不完全定位       C.欠定位        D.过定位

12.自位支承（浮动支承）其作用增加与工件接触的支承点数目，但（B）。

A．不起定位作用              B.一般来说只限制一个自由度

C．不管如何浮动必定只能限制一个自由度

13.在每一工序中确定加工表面的尺寸和位置所依据的基准，称为（  B   ）。

A．设计基准        B．工序基准        C．定位基准        D．测量基准

14.磨削用量减少表面烧伤的措施是（      ）。

A. 增大砂轮速度   B.提高工件速度    C.减小进给量    D.增大磨削深度

15.对于所有表面都需要加工的零件，一般应选择（  A  ） 的表面作为粗基准。

A．加工余量最小                  B．加工余量最大

C．与基准有精度要求的表面        D．都可以

三、分析计算题（每小题5分，共25分。)

分析图示的主运动传动系统（图中M1为齿轮式离合器）。

（1）机床的主运动传动系统传动链的两个端件是（  B   ）。

A. 皮带轮和主轴    B.电动机和主轴      C. 电动机和皮带轮   D.电动机和Ⅲ轴

（2）传动路线表达式正确的是（  A    ）。

A. 电机（1430r·min）-90150-Ⅰ-17422632-Ⅱ-22453830-Ⅲ-178200-Ⅳ-2763−V−1758-Ⅵ（主轴）

B. 电机（1430r·min）-90150-Ⅰ-17422632-Ⅱ-22453830-Ⅲ-178200-Ⅳ-M1-Ⅵ（主轴）

C. 电机（1430r·min）-90150-Ⅰ-17422632-Ⅱ-22453830-Ⅲ-178200-Ⅳ-2763-Ⅴ-2763-Ⅵ（主轴）

D. 电机（1430r·min）-90150-Ⅰ-3622-Ⅱ-2245-Ⅲ-178200-Ⅳ-2763-Ⅴ-2763-Ⅵ（主轴）

（3）机床的主运动传动系统传动链的转速级数是（   D   ）。

A. 3级      B.6级        C.9级         D. 18级

（4）传动链主轴的当前转速是（  B    ）。

A. 60.5 r/min      B.73.7r/min        C.81.2 r/min         D. 90.5 r/min

（5）传动链主轴的最低转速是（   A    ）。

A. 18.2r/min      B.24.1r/min        C.28.6 r/min         D. 32.5 r/min

《机械制造基础》模拟题5

一、判断题（每题2分，共30分）

1.硬度是指金属材料抵抗比它更硬的物体压入其表面的能力。                 （ √ ）

2.测量布氏硬度时，压头为淬火钢球，用符号HBW表示。                   （ ╳ ）

3.钢正火的硬度、强度比退火高。    （√）

4.通过热处理可以有效地提高灰铸铁的力学性能。                          （× ）

5.焊条型号四位数字中的前两位表示熔敷金属抗拉强度的最小值。                （√）

6.孔的实际尺寸大于轴的实际尺寸就是间隙配合。                           （  × ）

7.按同一公差要求加工的同一批轴，其作用尺寸不完全相同。                （√）

8.Ra值越大，零件表面越粗糙。                                   （√）

9.进给力就是指进给运动方向上的切削分力。（√ ）

10.提高表面质量的主要措施是增大刀具的前角与后角。（×  ）

11.合金工具钢常用于制作低速，简单的刀具。    （×）

12.钻削加工适于加工孔系。（ ×  ）

13.过定位在机械加工中是不允许的。                           （×）

14.夹紧力的方向应有利于减小夹紧力。                            （√）

15.零件在加工、测量、装配等工艺过程中所使用的基准统称为工艺基准。   （ √ ）

二、单选题（每小题3分，共45分）

1.适于测试硬质合金、表面淬火钢及薄片金属的硬度的测试方法是（  B  ）。

A. 布氏硬度   B. 洛氏硬度   C. 维氏硬度   D. 以上方法都可以

2.珠光体是一种（ C ）。

A．固溶体      B．金属化合物    C．机械混合物 D．单相组织金属

3.对于退火难以软化的某些合金钢，在淬火后常采用（  C   ）回火，使钢中碳化物适当聚集，降低硬度，以利于切削加工。

A．低温     B．中温      C．高温      D．中低温

4.石墨以片状存在的铸铁称为(  A  )。

A. 灰铸铁     B.可锻铸铁    C. 球墨铸铁   D. 蠕墨铸铁

5.板料冲压时(  B    ) 。

A.需加热      B.不需加热    C. 需预热      D.以上都不正确

6.公差带的大小由(  C  )确定。

A．基本偏差      B.公差等级      C.标准公差值       D.基本尺寸

7.表面粗糙度代号在图样标注时尖端应（ A  ） 。

A.从材料外指向标注表面   B.从材料内指向标注表面   C.以上二者均可

8.能够反映切削刃相对于基面倾斜程度的刀具标注角度为 (  D  )。

A.主偏角      B.副偏角      C.前角      D.刃倾角

9.在钻削过程中，吸收切削热最多的通常是  （C ）

A.切屑        B. 刀具        C. 工件         D.介质

10.磨削是对机械零件进行（  B  ）的主要方法之一。

A.半精加工      B.精加工      C.粗加工

11.重复限制自由度的定位现象称之为(   D   )。

A. 完全定位  B. 欠定位  C. 不完全定位  D. 过定位

12.自位支承与工件定位表面呈三点接触，则相当于（  A  ）定位支承点。

A.一个    B.二个       C.三个           D.不起定位作用

13.用以确定工件在机床上或夹具中正确位置所依据的基准是（  C    ）。

A．装配基准        B．工序基准        C．定位基准        D．测量基准

14.车床主轴轴颈和锥孔的同轴度要求很高，因此常采用（      ）方法来保证。

A．基准重合  B．互为基准  C.  自为基准  D．基准统一

15.下面对粗基准论述正确的是（  A  ）。

A．粗基准是第一道工序所使用的基准     B．粗基准一般只能使用一次

C．粗基准一定是零件上的不加工表面     D．粗基准是就是定位基准

三、分析计算题（每小题5分，共25分。)

如图所示，在外圆、端面、内孔加工后，钻φ10孔。试计算以B面定位钻φ10孔的工

序尺寸L及其偏差。

解：（1）根据尺寸链图，可以确定封闭环和增、减环如下（  A    ）。

A. 250+0.19为封闭环，60−0.10为增环，L为减环。

B. 60−0.10为封闭环，250+0.19为增环，L为减环。

C. L为封闭环，60−0.10为增环，250+0.19为减环。

D. 250+0.19为封闭环，L为增环，60−0.10为减环。

（2）根据封闭环的基本尺寸公式，可以求得L的基本尺寸为（  B   ）。

A. L=60+25=85（mm）

B. L=60－25=35（mm）

（3）根据上偏差的计算公式，可以求得L的上偏差为（   A   ）。

A. ESL = －0.10 －0 = －0.10（mm）

B. ESL =+0.19+0=+0.19（mm）

C. ESL=+0.19-（-0.1）=+0.29（mm）

D. ESL=0-（-0.1）=+0.1（mm）

（4）根据下偏差的计算公式，可以求得L的下偏差为（ D    ）。

A. EIL=－0.10 －0 = －0.10（mm）

B. EIL=-0.1-(-0.19)=0.09（mm）

C. EIL=0-（-0.1）=+0.1（mm）

D. EIL= 0－0.19 = －0.19（mm）

（5）根据上面求的基本尺寸和上、下偏差的值，可以确定工序尺寸L及其偏差为（  C   ）。

A.  L=85−0.19−0.10（mm）

B.  L=35+0.1+0.19（mm）

C.  L=35−0.19−0.10（mm）

D.  L=35−0.19+0.1（mm）

《机械制造基础》模拟题6

一、判断题（每题2分，共30分）、

1.测量洛氏硬度时，压头为120°金刚石圆锥体，用符号HRC表示。           （ √ ）

2.钢正火的硬度、强度比退火低。     （×）

3.一般来说，材料的硬度越高，耐磨性越好。                              （ √ ）

4.碳素工具钢含碳量为0.65%~1.35%。                                    （ √ ）

5.一般情况下，焊件厚度小于4mm时，焊条直径等于焊件厚度。   （√）

6.间隙配合不能应用于孔与轴相对固定的联结中。                          （×）

7.配合公差总是大于孔或轴的尺寸公差。                                   （√ ）

8.零件表面越粗糙，取样长度就越大。（√）

9.刀具总切削力与工件切削力大小相等。（ √）

10.刀具耐用度为刀具两次刃磨之间的切削时间。（ ×  ）

11.硬质合金的允许切削速度低于高速工具钢。 （×）

12.磨削加工多选用低浓度的乳化液，这主要是因为它需要大量的切削液，浓度低可以降低成本。                                                            （ ×  ）

13.根据工件的加工要求，不需要限制工件的全部自由度，这种定位称为不完全定位。（ √  ）

14.夹紧力的作用点应处在工作刚性较好部位。                     （√）

15.在尺寸链中必须有减环。        ( × )

二、单选题（每小题3分，共45分）

1.用金刚石圆锥体作为压头可以用来测试（  B ）。

A. 布氏硬度   B. 洛氏硬度   C. 维氏硬度   D. 以上都可以

2.莱氏体是一种（ C  ）。

A．固溶体    B．金属化合物     C．机械混合物      D．单相组织金属

3.高碳钢淬火后回火时,随回火温度升高其(  A  ) 。

A.强度硬度下降,塑性韧性提高       B.强度硬度提高 ,塑性韧性下降

C.强度韧性提高,塑性硬度下降       D.强度韧性下降,塑性硬度提高

4.黄铜是由(  C  )合成。

A. 铜和铝      B. 铜和硅      C. 铜和锌       D. 铜和镍

5.下列符合焊接特点的是(  C  ) 。

A.设备复杂   B.成本高   C. 可焊不同类型的金属材料   D.焊缝密封性差

6.极限与配合国家标准中规定的标准公差有(  C  ) 个公差等级。

A. 13       B. 18        C. 20          D. 28

7.车间生产中评定表面粗糙度最常用的方法是（  D   ） 。

A.光切法    B.针触法     C.干涉法      D.比较法

8.切断刀在从工件外表向工件旋转中心逐渐切断时，其工作后角( B  )。

A.逐渐增大    B.逐渐减小       C.基本不变        D.变化不定

9.切削过程中对切削温度影响最大的因素是（ A ）。

A.切削速度     B.进给量    C. 吃刀量     D.切削厚度

10.磨削时的主运动是(   A   )。

  - 砂轮旋转运动  B.工件旋转运动 C.砂轮直线运动  D.工件直线运动

11.只有在（ B ）精度很高时，过定位才允许采用，且有利于增强工件的刚度和稳定性。

A．设计基准面和定位元件      B．定位基准面和定位元件       C．夹紧机构

12.用三个不在一条直线上的支承点对工件的平面进行定位，能消除其（C）自由度。

A. 三个平动                  B. 三个转动

C. 一个平动两个转动          D. 一个转动两个平动

13.基准不重合误差是由于（    B   ）不重合而造成的加工误差。

A. 定位基准与限位基准不重合        B.定位基准与工序基准不重合

C. 工序基准与限位基准不重合

14.自为基准是以加工面本身为基准，多用于精加工或光整加工工序，这是由于（ C ）。  A．符合基准重合原则                  B．符合基准统一原则

C．保证加工面的余量小而均匀          D．保证加工面的形状和位置精度

15.以下(   D    )不是加工顺序的总体安排原则。

A．先粗后精        B．基面先行       C．先主后次      D．先孔后面

三、分析计算题（每小题5分，共25分。)

如图所示为轴套零件，在车床上已加工好外圆、内孔及各面，现需在铣床上以左端面定位铣出右端槽，并保证尺寸26±0.2mm，试求工序尺寸A及其偏差。

解：（1）根据尺寸链图，可以确定封闭环和增、减环如下（  C   ）。

A. A为封闭环，26±0.2mm、50−0.10mm为增环，100+0.05mm、20±0.1mm为减环

B. 50−0.10mm为封闭环，A、26±0.2mm为增环，100+0.05mm、20±0.1mm为减环

C. 26±0.2mm为封闭环，A、50−0.10mm为增环，100+0.05mm、20±0.1mm为减环

D. 100+0.05mm为封闭环，A、50−0.10mm为增环，26±0.2mm、20±0.1mm为减环

（2）根据封闭环的基本尺寸公式，可以求得A的基本尺寸为（  A   ）。

A.  A = 26 + 10 + 20－50 = 6（mm）

B.  A=10+20+50-26=54（mm）

C.   A=20+50-26-10=34（mm）

D.  A=10+50-26-20=14（mm）

（3）根据上偏差的计算公式，可以求得A的上偏差为（   C   ）。

A. ESA=+0.05+0.2-0.1-0=+0.15（mm）

B. ESA=+0.05+0.2-（-0.1-0.1）=+0.45（mm）

C.  ESA= 0.20-0+0-0.1= 0.1（mm）

D.  ESA=0.20+0.1-0.05-0=+0.25（mm）

（4）根据下偏差的计算公式，可以求得A的下偏差为（ A    ）。

A. EIA = 0.05+0.1+0.1－0.20= 0.05（mm）

B. EIA = 0.1+0-0.05-0.2=-0.15（mm）

C. EIA=0+0.1-0-(-0.2)=0.3（mm）

D. EIA=0-0.2-0-(-0.1)=-0.1（mm）

（5）根据上面求的基本尺寸和上、下偏差的值，可以确定工序尺寸A及其偏差为（  B   ）

A.  A  = 14+0.05+0.10（mm）

B.   A  = 6+0.05+0.10（mm）

C.   A  = 6+0.05+0.15（mm）

D.   A  = 6−0.15+0.25（mm）