可编程控制器应用模拟题三

一、填空题（每空2分，共30分）

1．PLC的输入和输出量有--------和-------两种。

2．PLC可以代替---------- 进行组合逻辑与顺序逻辑控制。

3.----------------- 是安装可编程控制器各类模板的机架，可根据实际需要选择。

4．PLC重复执行输入采样阶段、--------- 和输出刷新阶段三个阶段，

每重复一次的时间称为一个————。

5．可编程序控制器系统也称之为“软接线”程序控制系统，由------和——两大部分组成。

6．定时时间等于---------和------------的乘积。

7．若加计数器的计数输入电路(CU)由断开变为接通，同时复位输入电路(R)——，

计数器的当前值加1。当前值大于等于设定值(PV)时，其常开触点——，常闭触点

____。（注：填写“接通”或“断开”）

8．PROFIBUS网络由____、从站、____    等构成。

二、判断题【正确的打√，错误的打×，每题3分，共30分）

1．PLC配置有较强的监控功能，能记忆某些异常情况，或当发生异常情况时自动中止运行。    (  )

2．可编程控制系统的控制功能必须通过修改控制器件和接线来实现。

3．输入输出模板必须与CPU模板放置在一起。

4．一般PLC均配置I/O电平转换，输入电压转换是用来将输入端不同电压或电流信号

转换成微处理器所能接收的低电平信号。

5．在可编程序控制器中，节点在程序中可不受限制地使用。

6．PLC按顺序对程序扫描，即从下到上，从右到左的扫描每条指令，最后将程序执行的结

果写入寄存执行结果的输出映像区中保存。

7．PLC在一个工作周期中，输入采样和输出刷新的时间一般为秒级。

8．对应的梯形图、指令表和逻辑功能块三种编程语言，它们的表达形式不同，表示的内容

也不同。

9．工业以太网(Industrial Ethernet)的每个PLC上都装有一个以太网模板CP，它们的作

用是进行PLC之间的通信。

10.全局数据(GD)通信方式以MPI分支网为基础，是为循环的传送少量数据而设计的。

三、改错（10分）

找出下列梯形图中的错误，并改正。

四、根据梯形图写出梯形图指令（10分）

五、设计题（20分）

下图是小车自动往返运动的主电路和继电器控制电路图。其中KM1和KM2分别是控

制正转运行和反转运行的交流接触器。用KM1和KM2的主触点改变进入电机的三相电源

的相序，即可改变电动机的旋转方向。图中的FR是热继电器，在电动机过载时，它的常闭触

点断开，使KM1和KM2的线圈断电，电动机停转。工作时，按下右行起动按钮SB2或左行起

动按钮SB3后，要求小车在左限位开关SQ1和右限位开关SQ2之间不停的循环往返，直到按

下停止按钮SB1。按照上述工作要求：(1)分配I/O通道；(2)选择PLC，画出梯形图。

可编程控制器应用  试题答案

（供参考）

一、填空题（每空2分，共30分）

1．开关量  模拟量

2．继电器

3．导轨

4．程序执行阶段  扫描周期

5．硬件  软件

6．时基  定时值

7．断开  接通    断开

8．主站    网络部件

二、判断题（每题3分，共30分）

1．√    2．×    3．×    4．√    5．√

6．×    7．×    8．×    9：√    10．√

三、改错（10分）

（注：PT前加上的数据可为0～32767的任意自然数）

四、根据梯形图写出梯形图指令（10分）

LDN    MO．0

0    MO．1